実績報告書　添付書類（７）

チェックリスト

| 検査項目 | チェックのポイント |  |
| --- | --- | --- |
| １ 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物や汚水の停滞はないか |  |
| ２ 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか |  |
| ３ 誤接合の有無 | 生活排水が全て接続されているか |  |
|  | 雨水や工事排水等が流入していないか |  |
| ４ 升の位置及び種類 | 起点 屈曲点 合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか |  |
| ５ 流入管きょ、放流管きょ及び空気配管の 変形、破損のおそれ | 管の露出等により変形、破損のおそれはない か |  |
| ６ かさ上げの状況 | ﾊﾞﾙﾌﾞの操作など維持管理を容易に行うことができるか |  |
| ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか |  |
| ８ 漏水の有無 | 漏水が生じていないか |  |
| ９ 浄化槽本体の水平の状況 | 水平に保たれているか |  |
| 10 接触材の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥運送装置の 変形、破損、固定の状況 | 各装置に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
| 12 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか |  |
|  | しっかり固定されているか |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか |  |
| 13 ポンプ装置（流入ポンプ及び放流ポンプ） の設置、稼働状況 | ポンプ升に変形や破損はないか |  |
|  | ポンプ升に漏水のおそれはないか |  |
|  | ポンプが２台以上設置されているか |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか |  |
|  | ポンプの固定が十分行われているか |  |
|  | ポンプの取り外しは可能か |  |
|  | ﾎﾟﾝﾌﾟの位置や配管が ﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁの稼働を妨げるおそれはないか |  |
| 14 ブロアーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか |  |
|  | 固定が行われているか |  |
|  | アースはされているか |  |
|  | 漏電のおそれはないか |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 令和 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 (※) （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |

(※)本人が手書きしない場合は、記名押印してください。